|  | Universidade Federal de Santa Maria Centro de Ciências Naturais e Exatas Curso de Física FSC404 - Laboratório de Física IV |
| --- | --- |
| Data de Realização do Experimento: Professor: Hans Rogério Zimermann |  |
| Matricula; Turma; Nome Completo; Assinatura. 1. 2. 3. 4. 5. UNIDADE 1 - ESTUDO EXPERIMENTAL DAS OSCILAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS E DA CORRENTE ALTERNADA Roteiro: 03 Experimento: Transformadores. |
| Requisitos Obrigatórios |  |
| Item; Elemento Textual; Nota. 1; Capa Padrão: preenchimento completo e legível. 2; Itens: organização e encadeamento lógico do trabalho.. 3; Resumo: correspondência do resumo com o conteúdo do trabalho.. 4; Introdução Teórica ao Tema: leis físicas do experimento abordadas e relacionadas com o experimento e clareza dos objetivos.. 5; Procedimento experimental: descrição do procedimento utilizado incluindo relação do material utilizado, esquemas e figuras quando necessário.. 6; Dados das medições: apresentação de todas as grandezas medidas e adotadas no experimento, com as respectivas unidades.. 7; Análise dos dados e resultados: fórmulas e cálculos corretos, resultados apresentados com o uso adequado dos algarismos significativos e unidades de medidas.. 8; Conclusões: discussão da validade ou não dos resultados encontrados, considerando-se a precisão dos equipamentos e valores de referências teóricas.. 9; Bibliografia: é apresentada bibliografia pertinente.. |
| Avaliação do Relatório: . |  |

Roteiro de Experimento - 03

Este roteiro tem objetivo de guiar as atividades de estudo (leitura, exercícios e experimentos). As atividades que serão usadas para avaliação serão disponibilizadas no http://www.portalfisica.com/fsc404.html e também no AVEA Moodle UFSM http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/ na área da disciplina de Laboratório de Física IV no decorrer do período dessas atividades.

Objetivos:

Montar e analisar o comportamento de transformadores.

1. Fundamentos das medidas

Transformadores são dispositivos usados para converter a amplitude de uma tensão alternada, mantendo a relação VI, ou seja, a potência a ser consumida pela carga ligada ao transformador.

Um transformador é constituído basicamente de dois enrolamentos chamados primário e secundário. Esses enrolamentos ficam dispostos num circuito magnético tal que a variação do fluxo magnético produzido pelo primário cruze pelo secundário. Este circuito magnético é fechado por um material magnético macio, uma espécie de condutor de linhas de campo magnético, conforme esquema mostrado na figura 1.

Figura 1 - Esquema de um Transformador (Trafo) Elevador.

No caso de não haver fugas de campo no circuito magnético, o Fluxo φB produzido pelo enrolamento primário é o mesmo sentido pelo secundário. Neste caso a relação entre as tensões no primário (VP) e secundário (VS) será dada pela equação 1:

|  | (1) |
| --- | --- |

A função de um Transformador é Elevar ou Rebaixar a Intensidade de Corrente Elétrica, ou seja, um transformador é utilizado para transformar os níveis de tensão e corrente elétrica em circuitos de Corrente Alternada (AC).

Em um transformador ideal, sem perdas de Energia, se a bobina primária tem N1 espiras e a bobina secundária tem N2 espiras, de acordo com a equação 1 as duas voltagens podem ser relacionadas por:

V2/V1 = N2/N1 (2)

Se as voltagens e correntes nas bobinas primária e secundária são relacionadas por

V1i1 = V2i2 (3)

então, escolhendo uma razão apropriada para o número de espiras (N2/N1), pode-se obter quaisquer tensões desejadas na bobina secundária a partir da tensão aplicada na bobina primária. De acordo com a relação de voltagem ou número de espiras no enrolamento, obtemos o tipo de transformados de acordo com a tabela 1.

Tabela 1 - Tipo de Transformador em relação a voltagem e enrolamento.

| Relação de Voltagem | Relação de Enrolamento | Tipo de Transformador |
| --- | --- | --- |
| V2 > V1 | Np < Ns | Elevador |
| V2 < V1 | Np > Ns | Rebaixador |

2. Experimento

MATERIAL:

- Uma bobinas com diferentes enrolamentos (numero de espiras)

- Kit de Montagem

- Cabos Tipo Banana e Jacaré

- Espacador não Magnético (papel)

- Multímetro

PROCEDIMENTO:

Fique atento para as instruções dadas pelo professor sobre a tensão e o tempo quando for efetuar as medidas do tipo elevador.

- Montar transformadores redutores e elevadores com os diversos enrolamentos disponíveis e verificar a relação de transformação, equação (1);

- Nos transformadores montados acima ligar uma carga resistiva ao enrolamento secundário. Verificar o que acontece com a VS quando ocorrem fugas no circuito magnético. Para produzir as fugas insira no circuito magnético um espaçador não magnético, como por exemplo: papel ou ar;

- Monte também um transformador com o circuito magnético aberto e compare com os demais.

3. Relatório

- Descreva o experimento em detalhe.

- Descreva a análise dos erros ou incertezas nas medidas.

- Apresente os dados organizados em tabelas.

- Apresente a análise dos dados e gráficos (elabore os gráficos teoricamente esperados do experimento e os compare com os gráficos obtidos pelo Equipamento [experimento]).

- Apresente os resultados pedidos com todos os cálculos efetuados.

- Descreva os passos da corrente elétrica desde a usina geradora até a tomada de sua casa (levantamento e rebaixamento de corrente elétrica).

- Procure responder as seguintes questões:

  - Por quê é vantajoso utilizar a corrente alternada para transmissão de energia elétrica?

  - Sabendo que a tensão no enrolamento primário é de 5V e que o número de espiras é 300, meça a tensão no secundário se o seu enrolamento tiver 1800 espiras. Que tipo de Transformador é esse?

  - Faça uma pesquisa sobre os transformadores e o comportamento da energia elétrica desde a sua origem nas usinas de geração até o seu consumo nas residências. Fale sobre o porquê do uso da corrente alternada (AC) na transmissão de energia elétrica. Procure obter os valores de tensão e suas modificações até chegar em nossos equipamentos de uso diário e o porquê dessas diferenças.

3. Relatório

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearr. Fundamentos de física. v.4. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

KNIGHT, R. D. Física 3: uma abordagem estratégica. v.3.  2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Capítulo 1 - O Laboratório de Física ( JURAITIS, K. R.; DOMICIANO, J. B.; Introdução ao Laboratório de Física Experimental, Londrina, PR, 2009)

Próximo experimento: Leis de Reflexão e Refração